汽车修理技师、高级技师培训参考题

第一部分   基础知识

第一章  钳工基础知识

一、单项选择题（下列答案中，只有一个是正确的，请将正确答案的序号填在括号中）

1、用游标卡尺测量工件某部位时，卡尺与工件应垂直，记下（    ） 。

A.最小尺寸

B.最大尺寸

C.平均尺寸

D.任意尺寸

2、用游标卡尺测量工件，读数时先读出游标零刻线对（     ）刻线左边格数为多少毫米，再加上游标上的读数。

A. 尺身

B. 游标

C.活动套筒

D.固定套筒

3、利用量缸表可以测量发动机气缸直径、曲轴轴承的圆度和圆柱度，其测量精度为（       ）。

A.0.05

B.0.02

C.0.01

D.0.005

4、用百分表测量工件时，应先校表，使百分表量头（       ）。

A.与工件有一微小间隙

B.与工件刚接触但指针不偏转

C.抵住工件表面使量头产生一定位移，即指针有一定偏转

D.与工件可以接触，也可以不接触

5、用量缸表测量气缸直径时，当大指针逆时针转动离开“0”位，表示气缸直径（       ）标称尺寸的缸径。

A.小于

B.等于

C.大于

D.小于等于

6、常用的台虎钳有（      ）和固定式两种。

A.齿轮式

B.回转式

C.蜗杆式

D.齿条式

7、划线的基准工具是（       ）。

A.划针

B.样冲

C.角尺

D. 划线平板

8、锯削薄板时用（       ）钢锯条。

A.细齿

B.一般齿

C.粗齿

D.超粗齿

9、锯削薄壁管子时用（       ）钢锯条。

A. 粗齿

B. 超粗齿

C. 超细齿

D. 细齿

10、为了使缸盖螺母紧固符合规定要求，应当选用（      ）。

A.活动扳手

B.套筒扳手

C.梅花扳手

D.扭力扳手

二、判断题（下列判断正确的请打√，错误的请打×）

（     ）1、砂轮的旋转方向应使磨屑向下方飞离砂轮。

（     ）2、千斤顶缺油时，可以用制动液或其他油液代替液压油。

（     ）3、连杆校验仪能够检验连杆的弯曲、扭曲、双重弯曲的程度及方位，但不能校正连杆的弯曲与扭曲。

（     ）4、锯削加工时，当工件快要锯断时，锯削速度要慢，压力要轻，行程要短。

（     ）5、绞削操作时，为保证孔的光洁，应正反向旋转铰刀。

第二章  汽车常用材料

一、单项选择题（下列答案中，只有一个是正确的，请将正确答案的序号填在括号中）

1、金属材料受到外力作用时产生显著的永久性变形而不断裂的能力，称为金属材料的（     ）。

A. 塑性

B.韧性

C.强度

D.疲劳

2、金属材料在无限多次交变载荷作用下，不致发生断裂的最大应力，称为金属材料的（     ）。

A. 塑性

B.韧性

C.强度

D.疲劳强度

3、指金属材料在冷状态或热状态下，承受锤锻或压力，发生塑性变形的能力，称为金属材料的（     ）。

A.可铸性

B.可锻性

C. 可焊性

D. 切削性

4、铸铁具有良好的可铸性、耐磨性和（     ）。

A.淬透性

B.可锻性

C. 可焊性

D. 切削性

5、目前汽车上较为常用的玻璃主要有钢化玻璃和（     ）。

A. 隔热玻璃

B. 隔音玻璃

C. 夹层玻璃

D. 防爆玻璃

6、橡胶可制成常用的（     ）。

A. 密封制品

B. 隔热衬垫

C. 滤芯

D. 夹层玻璃膜片

7、汽油抗爆性能的指标是（      ）。

A. 蒸发性

B.辛烷值

C.清洁性

D.十六烷值

8、国产轻柴油的牌号是根据柴油的（      ）来划分的。

A. 粘度

B.闪点

C.馏程

D. 凝点

9、发动机润滑油使用性能级别（使用级）的选择，在没有说明书的情况下主要是根据（      ）选择。

A.发动机的强化程度

B.气温

C. 发动机的工况

D.发动机技术状况

10、在选用防冻液时，其冰点要比车辆运行地区的最低气温低（    ）。

A. 1℃

B. 2℃

C. 3℃

D. 5℃

二、判断题（下列判断正确的请打√，错误的请打×）

（    ）1、淬透性是指金属材料在热处理中获得淬透层深度的能力。

（    ）2、橡胶具有优良的弹性和较高的强度和刚度，还具有耐磨、耐腐蚀和绝缘性能好等优点。

（    ）3、汽油的辛烷值越高，抗爆性越好，牌号越小。

（   ）4、液力传动油也称自动变速器油，是汽车液力自动传动系统的工作介质。                                           （    ）5、汽车常用轴承按照工作时的摩擦性质，分为滑动轴承和滚动轴承两类。

第三章  机械识图

一、单项选择题 （下列答案中，只有一个是正确的，请将正确答案的序号填在括号中）

1、主视图是从(    )观察物体所得到的图形。

A、从前向后

B、从上向下

C、从左向右

D、从后向前

2、国家标准中图纸幅面有(    )种。

A、3种

B、6种

C、5种

D、不限

3、尺寸线用(    )绘制。

A、粗实线

B、点划线

C、虚线

D、细实线

4、重合剖面的轮廓线用(    )绘制。

A、虚线

B、细实线

C、点划线

D、粗实线

5、零件表达方法中，只画出切断处断面的图形叫(    )。

A、局部视图

B、斜视图

C、剖面图

D、剖视图

6、(    )是指允许零件尺寸的变动范围。

A、上偏差

B、下偏差

C、公差

D、极限尺寸

7、下列答案中，哪一个是配合的基准制之一(    )。

A、基孔制

B、间隙配合

C、过盈配合

D、过渡配合

8、下列符号中表示形状公差的是(    )。

A、∥

B、∠

C、⊥

D、〇

9、基本视图中，投影关系反映宽相等的两视图是(    )。

A、左视图和主视图

B、俯视图和主视图

C、右视图和后视图

D、俯视图和左视图

10、基本视图中，投影关系反映高平齐的两视图是(    )。

A、左视图和主视图

B、俯视图和主视图

C、仰视图和左视图

D、俯视图和右视图

二、判断题（下列判断正确的请打√，错误的请打×）

（   ）1、图样中的尺寸大小是以厘米为单位。

（   ）2、绘制同一机件的各个基本视图比例可以不同。

（   ）3、机件的每一尺寸一般只标注一次。

（   ）4、正投影是投影线与投影面垂直时得到的投影。

（   ）5、主视图反映了物体的高和宽。

（   ）6、粗糙度是反映零件加工表面微观不平度的指标。

（   ）7、符号“∥”表示形状公差中的平面度。

（   ）8、符号“〇”表示位置公差中的同轴度。

（   ）9、基准孔的下偏差为零。

（   ）10、基准轴的下偏差为零。

（   ）11、画图时，可以采用任意比例。

（   ）12、过渡配合中存在过盈现象。

（   ）13、公差是允许一个尺寸的变动量。

（   ）14、图样中所标注尺寸与画图比例有关。

（   ）15、半剖视图是剖切物体四分之一后得到的剖视图。

第四章  液压传动

一、单项选择题（下列答案中，只有一个是正确的，请将正确答案的序号填在括号中）

1．液压控制阀是液压系统中的重要（     ）。

A．动力元件

B．控制元件

C．执行元件

D．辅助装置

2．（    ）是液压传动装置中的辅助装置。

A．液压缸

B．油箱.油管

C．单向阀

D．液压泵

3． 液压泵是液压系统中的（     ）。

A．执行元件

B．动力元件

C．控制元件

D．辅助装置

4．液压缸是将油液（     ）。

A．机械能转化为压力能

B．储存

C．压力能转化为压力能

D．压力能转化为机械能

5．单向阀的作用是（     ）。

A．接通电路

B．关闭油路

C．控制油路

D．允许油液按一个方向流动，不能反向流动

6． 液压传动是以（     ）作为工作介质。

A．油液

B．水

C．气体

D．液体

7．对液压系统中的油液压力，流量，流动方向进行控制和调节的装置称（     ）。

A．控制元件

B．能源装置

C．执行元件

D．辅助装置

8．控制油液流动方向以改变执行机构的运动方向的阀称（     ）。

A．流量控制阀

B．方向控制阀

C．压力控制阀

D．控制阀

9．压力控制回路是控制整个系统或某条支路中（     ）的单元回路。

A．油液压力

B．油液速度

C．油液流量

D．油液方向

10．汽车上的液力耦合器属于动力式液压传动（     ）。

A．液压传动

B．容积式液压传动

C．动力式液压传动

D．能量转换

二、判断题（下列判断正确的请打√，错误的请打×）

（    ）1．液压缸是液压传动系统中的动力元件。

（    ）2．液压控制阀是液压系统中的重要控制元件。

（    ）3．把油液的液压能转换成机械能的装置称为执行元件。

（    ）4．控制和调节工作液体压力的阀称流量控制阀。

（    ）5．速度控制回路是控制和调节液压执行元件运动速度的单元回路。

（    ）6．汽车上的液压制动系统、动力转向系统均属于容积式液压传动。

第二部分  技师、高级技师技能

第一章  汽车修理

一、单项选择题（下列答案中，只有一个是正确的，请将正确答案的序号填在括号中）

1．检测温度传感器可以通过欧姆表检查阻值，其阻值应该是（   ）。

A．不随温度变化

B．随温度升高而升高

C．随温度升高而降低

D．不确定

2．检测氧传感器时，需用（   ）测试。

A．万用表

B．数字式万用表

C．欧姆表

D．电流表

3．爆振传感器与地线之间接上欧姆表，其阻值为（   ）Ω。

A．1300--2500

B.2300--3500

C. 3300--4500

D.4300--5500

4.把许多二极管、三机关及其他电子元件汇集在一片半导体上构成电路芯片，该电路称为（  ）。

A．逻辑门电路

B．非门电路

C．与门电路

D.集成电路

5．用于保存程序和数据的元件是（  ）。

A．存储器

B．处理器

C．计算器

D．传感器

6．元件PROM表示（  ）。

A．只读存储器

B．可编程只读存储器

C．随机存储器

D．微处理器

7．将吸入的空气量转化成电信号并输入汽车ECU，作为燃油喷射和点火的主控信号的传感器是（   ）。

A．温度传感器

B.爆振传感器

C. 空气流量传感器

D.氧传感器

8．空气流量传感器可分为翼片式、（  ）、热线式和热膜式四种。

A．卡门涡旋式

B．电容式

C．电阻式

D．法拉第式

9．目前广泛应用的进气歧管压力传感器是（   ）。

A．电阻式

B．膜盒传动式

C．可变电感式

D．电容式

10．氧传感器的输出特性与排气温度有关，当排气温度低于（    ）℃时，氧传感器不能正常工作。

A．200

B．300

C．400

D．500

11．丰田公司生产曲轴位置传感器有G信号，其用来判别汽缸和检测（   ）位置的。

A．曲轴

B．活塞上止点

C．活塞下止点

D．凸轮轴

12．喷油器电阻值一般为（  ）。

A．7.5—10.5

B．10.5—13.5

C．13.5.5—15.5

D．15.5—18.5

13．卤素检漏灯是一种（   ）液化气燃烧喷灯。

A．甲烷

B．乙烷

C．丙烷

D．丁烷

二、判断题（下列判断正确的请打√，错误的请打×）

（    ）1．目前汽车常用的空气流量传感器有翼片式、卡门涡旋式、热线式及热膜式四种。

（    ）2．在检测氧传感器时，若电压表读数持续较低，表明可燃混合气过浓或氧传感器有故障。

（    ）3．温度传感器用来检测发动机冷却液、进排气温度，其作为燃油喷射和点火正时的基本信号。

（    ）4．氧传感器是用来实现点火正时的闭环控制。

（    ）5．节气门位置传感器是用来检测节气门开度状况的，其实现控制燃油喷油量。

（    ）6．计算机控制点火席与电子点火席的主要区别是从份电器上取消了点火提前调节机构。

（    ）7．电控燃油系统主要有燃油泵、燃油滤清器、燃油压力调节器、喷油器以及供有总管组成。

（    ）8．检查齿轮、齿圈齿顶间隙时，用千分尺测量。

（    ）9．发动机曲轴异响的特点之一是在气缸体下部曲轴箱处有粗重较闷的“嘡、嘡” 声。

第二章  诊断排除汽车疑难故障

一、单项选择题（下列答案中，只有一个是正确的，请将正确答案的序号填在括号中）

1．按交通部13号令提出的车辆技术管理坚持（   ）相结合的原则。

A.技术与经济

B.知识与经济

C.科学与知识

D.科学与技术

2．汽车二级维护对底盘讲，除了润滑、紧固之外，主要对（   ）进行拆检和修理，以保证车辆行驶安全。

A．同步器

B．离合器

C．变速器

D．制动器

3．在一个工作位置完成全部修理工作称为（    ）。

A．固定工位作业法

B．流水作业法

C．综合作业法

D．专业分工作业法

4．汽车故障代码P0342中的符号P 的含义是（    ）。

A．底盘

B．车身

C．空调

D．发动机

5．桑塔纳2000GSi型轿车AJR型发动机空气流量传感器采用（   ）流量传感器。

A．卡门涡旋式

B．翼片式

C．热线式

D．热膜式

6．桑塔纳2000GSi型轿车AJR型发动机装有（    ）个爆震传感器。

A．1

B．2

C．3

D．4

7．燃油压力（    ）的作用是保持燃油压力与进气歧管之间压力差不变。

A．调节器

B．调速器

C．波动器

D．限压器

8．在装有氧传感器的空燃比反馈控制系统中，应使用（   ）。

A．脱硫汽油

B．无铅汽油

C．汽油混合柴油

D．启动机或压缩机故障

9．自动变速器主要由以下几部分组成：（    ）、齿轮传动装置、液压控制系统、手控机构和电子控制系统。

A．机械调速器

B．机械变矩器

C．液力变矩器

D．液力变速器

10．（   ）采用行星齿轮传动装置，（   ）采用定轴轮系齿轮机构。

A．大客车、轿车

B．轿车、大客车

C．轿车、货车

D．货车、轿车

11．（  ）主要功能是将发动机负荷和汽车速度变成液压控制信号，通过这些信号控制相应的离合器与制动器（换档执行元件），实现档位的自动变换。

A．行星齿轮传动装置

B．液力变矩器

C．手控机构

D．液压控制系统

12．凌志LEXUS L400型轿车装用A341E型自动变速器，在检测其故障时将（  ）开关置于（   ）位置。

A．超速挡、ON

B．点火、ON

C．超速挡、OFF

D．点火、OFF

13．韩国大宇轿车用（  ）型电控自动变速器。

A．A341E

B．AW850

C．KM175

D．A46DE

14．一般ABS都是由（   ）、电子控制装置和执行器三大部分组成。

A．离合器

B．变矩器

C．传感器

D．调速器

15．行星齿轮传动机构主要由如下元件组成是（   ）。

A. 太阳轮、内齿圈、行星齿轮架、行星齿轮

B. 太阳轮、锥齿轮、行星齿轮架、行星齿轮

C. 太阳轮、内齿圈、行星齿圈、行星齿轮

D. 锥齿轮、内齿圈、行星齿轮架、行星齿轮

16．自动变速器档位变换规律与（   ）有关。

A. 节气门开度和温度

B. 节气门开度和车速

C. 温度和车速

D. 压力和车速

17．汽车在中速行驶时，将油门踩到底，自动变速器将自动降低一个挡位称为（  ）。

A．强制加速

B．强制变矩

C．强制降挡

D．强制降温

18．检查自动变速器油的品质时，应该观察颜色。正常油液应为透明（    ）呈液体。

A．蓝白色

B．浅绿色

C．粉红色

D．浅黑色

19．液力传动是由泵轮和涡轮通过（   ）传递转矩的。

A．气体

B．液体

C．齿轮

D．连杆

20．ABS用霍尔式轮速传感器输出的是（），输出信号电压幅值不受转速的影响；频率响应高；抗电磁波干扰能力强。

A．准方波电流

B．准方波电压

C．准正弦波电流

D．准正弦波电压

21．ABS系统是以传统制动系为基础加装的，下面说法哪个正确。（  ）

A．传统制动系统发生故障，ABS系统会随之失去控制作用

B．ABS系统发生故障、传统制动系统正常工作

C．ABS系统和传统制动系统同时工作

D．ABS系统是传统制动系统的一部分

22．检测凌志LEXUS L400型轿车ABS系统时，应先用连接器将端子（  ）连接。

A．T1和E1

B．TC和E1

C．TC和E2

D．T1和E2

二、判断题（下列判断正确的请打√，错误的请打×）

（     ）1．新的维护制度发动机二级维护的基本作业项目中增加了发动机拆检的内容。

（     ）2．汽车修理过程检验是汽车修理质量控制的核心。

（     ）3．驱动桥主、从动锥齿轮啮合印迹是通过百分表检测的。

（     ）4．汽车主销外倾角是指在汽车横向平面内，主销上部向内倾斜一个角度。

（     ）5．当ECU发现电控系统中出现故障后便自动启动故障运行程序，并将故障以代码的形式存储在计算机的存储器RAM内。

第三章    汽车修理作业和技术管理

一、单项选择题（下列答案中，只有一个是正确的，请将正确答案的序号填在括号中）

1．生产一定数量的产品所消耗的劳动资料、劳动对象、劳动报酬的价值行驶称为（   ）。

A．工资

B．管理费

C．成本

D．预提费

2．根据对生产条件和组织条件的分析研究，同时通过技术测定和计算，确定合理工艺程序，从而制定出修理工时定额的方法称为（   ）。

A、经验估计法

B、技术测定法

C、统计分析法

D、类推比较法

3．用于大量大批单件产品或简单生产的企业进行成本计算的方法称为（）。

A．分步法

B．简单法

C．订单法

D． 定额法

4．对产品成本构成中的工资下面哪种说法正确（  ）。

A．产品中凝结的利润

B．直接参加生产的工人工资

C．企业人员的工资

D．销售产品的利润

5．撰写人围绕某一专题从事研究、试制、应用、调查所编写的报告称为（  ）。

A．科技情况考察报告

B．学科研究考察报告

C．技术报告

D．实验报告

二、判断题（下列判断正确的请打√，错误的请打×）

（     ）1．财务会计中的成本是对模拟实施项目将要发生的费用的预测和估算的纪录。

（     ）2．定额法的最大优点是把成本的计划、管理、核算、分析有机结合。

第四章  汽车修理及其技术难题

一、单项选择题（下列答案中，只有一个是正确的，请将正确答案的序号填在括号中）

1、汽车减速器从工艺要求方面来看，应该设计出铸造圆角、起模斜度、（     ）等结构，这是决定零件局部结构的根据。

A、倒角

B、连接

C、定位

D、技术

2、零件表达方案应包括：主视图的选择、视图数量的选择和（     ）。

A、零件工作位置的选择

B、零件形状的选择图

C、图幅的选择。

D、表达方法的选择

3、零件图上通常的技术要求有表面粗糙度、尺寸的公差、零件所用的材料和（    ）等。A、其他要求

B、表面强化

C、零件的热处理方法

D、比例

4、汽车发动机大修中经常遇到的事项：配合间隙的确定、镶套公盈的确定（    ）等。

A、装配清洁度

B、装配尺寸链

C、修竣发动机如何评定质量问题

D、装配清洁度  装配尺寸链和修竣发动机如何评定质量问题

5、汽车大修工艺规程是确定（    ）的依据。

A、设备

B、工序和编写工艺卡

C、人员

D、以上都不对

6、广州本田雅阁轿车动力转向油泵的拆卸方法（    ）。

A、先拆卸固定螺栓，再拆卸O型圈，最后拆卸转子和叶片

B、先拆卸O型圈，再拆卸固定螺栓，最后拆卸转子和叶片

C、先拆卸转子和叶片，再拆卸O型圈，最后拆卸固定螺栓

D、以上都对

7、缸体破裂的原因（    ）。

A、连杆大头螺栓折断或松扣，引起捣缸

B、连杆小头疲劳断裂

C、发动机不加水启动

D、连杆大头螺栓折断或松扣，引起捣缸、连杆小头疲劳断裂和发动机不加水启动

8、变速器胀裂原因（    ）。

A、有金属进入壳内

B、锁球磨损

C、导轨磨损

D、有金属进入壳内、锁球磨损和导轨磨损

9、柴油机供油提前角的检测，通常有经验法、缸压法和（    ）。

A、传感器

B、曲轴

C、闪频

D、以上都不对

10、汽缸漏气的检测（    ）。

A、预热发动机

B、检验仪接通气源

C、摇转曲轴

D、预热发动机、检验仪接通气源和摇转曲轴

二、判断题（下列判断正确的请打√，错误的请打×）

（    ）1、裂纹的检查一般用磁力探伤和浸油敲击法进行。

（    ）2、按照传力介质的不同，动力转向装置有气压式和液压式。

（    ）3、汽车机械故障发生后，通过分析原因，要区分责任才能制定出预防措施。

（    ）4、无负荷测功也称静态测功、无外载测功。

第五章  汽车修理作业管理

一、单项选择题（下列答案中，只有一个是正确的，请将正确答案的序号填在括号中）

1.下列标准哪一个是汽车维修行业标准。（    ）

A、GB1495—79

B、JI3101—81

C、DB31/T343—2005

D、EQY—3—95

2.汽车大修质量合格综合项次合格率。（    ）

``A、

B、

C、

D、

3.质量包括（    ）。

A、产品质量

B、工作质量

C、服务质量

D、产品质量、服务质量、工作质量

4.分析判断生产过程中质量是否稳定，常用（    ）。

A、因果分析法

B、控制图法

C、排列图法

D、直方图法

5.三类汽车维修业户，可从事（    ）。

A、专项修理

B、汽车大修

C、总成大修

D、二级维护

6.对中小型维修企业来讲，比较适合采用（    ）。

A、就车修理法

B、总成互换修理法

C、混装修理法

D、其它修理法

7.汽车修理企业设计最重要的部分是（    ）。

A、工艺设计

B、土建设计

C、动力设计

D、卫生设计和经济概算

8.对汽车修理的各项作业所组成的工艺过程进行统筹计划时，首先应（    ）。

A、计算各工序的最早开工期

B、画出流线图

C、计算各工序的最迟开工期

D、计算各工序的时差

9.确定汽车修理人员组成时，首先应确定（    ）。

A、管理人员数

B、技术人员数

C、生产工人数

D、非生产工人数

10. 在分析汽车零件淬火温度和硬度之间的关系时，常用（    ）。

A、相关图法

B、分类法

C、控制图法

D、排列图法

二.判断题（下列判断正确的请打√，错误的请打×）

（    ）1.一个流线图的关键路线不是唯一的，经过精心计划安排可以出现多条关键路线。

（    ）2.汽车修理质量指产品质量。

（    ）3.定位作业法适用于生产规模大，车型单一的修理厂。

（    ）4.专业分工作业法作业周期长，修理质量不稳定，工效低，不适合大规模生产。

第六章  汽车技术改造与试验

一、单项选择题（下列答案中，只有一个是正确的，请将正确答案的序号填在括号中）

1．从事（    ）生产的企业应具备清洗拆装作业没备、发动机总成修理作业设备及其他专用设备，试验、检测与诊断设备等。

A．汽车大修和总成修理

B．汽车保养场

C．汽车小修厂

D．一般的汽车修理

2．镗缸机、磨缸机、气门光磨机、气门座铣削珩磨设备、镗孔机或轴瓦加工设备、曲轴与凸轮轴磨床、发动机冷、热磨合设备等属于汽车大修和总成修理企业的（    ）。

A．计量器具

B．专用设备

C．试验、检测与诊断设备

D．通用设备

3．普通车床与钻床、焊接设备、压力机、砂轮机及涂锈设备等属于汽车大修和总成修理企业的（    ）。

A．计量器具

B．专用设备

C．电器修理作业设备

D．通用设备

4．千分尺、游标卡尺、百分表、内径百分表、前束尺、平尺、水平仪、角尺、塞尺和量杯等属于（    ）。

A．计量器具

B．计量仪表

C．计量仪器

D．计量专用设备

5．万用表、电解液密度计、温度计高频放电叉、汽缸压力表、轮胎气压表、转速表、发动机检测专用真空表等属于（    ）。

A．计量器具

B．计量仪表、仪器

C．手工具

D．计量专用设备

6．于斤顶、扭力扳手、各种扳手动铰刀、各种拉压器和手电钻等均属于（    ）。

A．计量器具

B．计量仪表、仪器

C．手工具

D．专用设备

7．（    ）是指现代科学技术在汽车维修设备中应用的程度，尤其是在机械加工和检测诊断设备中的应用。

A．设备的适用性

B．设备的可靠性

C．设备的先进性

D．设备的经济性

8．维修设备在选型时，应该选择（    ）的设备，这样才能保证生产任务的顺利完成，满足加工、装配、检测等精度的要求。

A．适用性好、经济性高

B．先进性好、经济性高

C．先进性好、适用性好

D．先进性好可靠性高、维修性好

9．（    ）主要是指购置设备时的运输费用、安装费用和调试费用等。

A．设备的服务费

B．设备的附加费

C．设备的购置费

D．设备的使用费

10．在设备费用概算时，一般汽车修理企业的设备费与厂区建筑工程费之比大约为（    ）。

A．3：4

B．3：40

C．30：4

D．20：4

11．在设备费用概算时，一般汽车修理企业的设备安装费，应按设备价格的（    ）计。

A．30％～40％

B．3％～4％

C．大于40％

D．小于30％

12．在设备费用概算时，一般汽车修理企业的设备运输杂费应按设备价格的（    ）计。

A．45％～60％

B．4.5％～6％

C．0.45％～0.6％

D．大于6％

13．设备的（    ），通常以设备上所能加工的最大(或最小)工件的尺寸来表示。

A．运动参数

B．功率参数

C．主参数

D．一般技术参数

14．设备的（    ）包括设备主运动极限转速、转速数列、极限转速、转速级数与公比等。

A．运动参数

B．功率参数

C．主参数

D．一般技术参数

15．设备的（    ）通常根据主参数来确定。大多数情况下，它是按类比法、根据统计资料来确定的。

A．运动参数

B．技术参数

C．功率参数

D．结构参数

二、判断题（下列判断正确的请打√，错误的请打×）

（   ）1．研制全新型汽车时，必须实施全部试验项目，但对部分改进的车型，则只针对改进部分确定试验项目。如有必要，也可对标准试验方法和评价标准进行修正。

（   ）2．道路试验要求在水平硬路面上进行，路面附着系数不小于0．7，环境温度0～37℃，无风，试验中车辆不得偏离行驶方向，不得越出宽度为3．5 m的车道界限．．路试测定的参数为制动距离、制动协调时间和制动减速度。

（   ）3．制动性能是指汽车在行驶中，车轮侧滑量的大小。它是转向轮定位参数失准的反映。侧滑性能

（   ）4．带防抱死系统车辆制动方向稳定性的汽车空载试验分干湿路面的换车试验和弯道试验。测定可通过的最高制动初速度，用来评定制动方向的稳定性。

（   ）5．驾驶性能试验的主观评价是指对测定前后加速度、扭矩变动、发动机转速等定量值的评价。

第七章  汽车修理技术培训

一、单项选择题（下列答案中，只有一个是正确的，请将正确答案的序号填在括号中）

1．现代汽车越来越多地采用LPG发动机。LPG发动机是指：（    ）发动机。

A．液化石油气

B．液化天然气

C．压缩天然气

D．双燃料

2．（    ）是LPG燃料供给系统中主要的部件，它的作用是将来自气瓶的LPG减压使其汽化并保持一定的压力供给混合器。

A．电磁阀

B．滤清器

C．蒸发调压器

D．调节器

3．（    ）的功能是控制发动机的燃料供给，在发动机停机或失速时，它可以切断燃料供给。

A．调节器

B．电磁阀

C．蒸发调压器

D．混合器

4．两用燃料（    ）汽车可在液化石油气和汽油两种燃料中进行转换使用，无沦使用哪种燃料，发动机都能正常工作。利用选择开关实现发动机从一种燃料到另一种燃料的转换，两种燃料不允许同时混合使用。

A．(LPG和汽油)

B．（LPG和柴油）

C．（LPG和压缩天然气）

D．（LPG和液化天然气）

5．双燃料（LPG和柴油）汽车是指当汽车发动机工作于双燃料状态时，用压燃的少量柴油引燃LPG与空气的混合气而实现燃烧，对外做功。在（    ）时，自动转换到纯柴油工作方式。

A．低负荷及怠速

B．高负荷

C．高速

D．怠速工况

6．LPG（液化石油气）、LNG（液化天然气）和CNG（压缩天然气）相比，（    ）单位体积的热值高，发动机动力性好；携带使用方便，行驶里程长，投资少。

A．CNG 和LNG

B．CNG

C．LNG

D．LPG

7．汽车正常行驶时，LPG发动机的蒸发调压器（    ）同时将液化石油气供给混合器。

A．低速同步室和低速通道

B．二级减压室和低速同步室

C．一级减压室和低速同步室

D．怠速通道和主通道

8．LPG发动机启动时，发动机进气管产生负压并吸引低速同步膜片，于是（    ）相通，液化石油气便进入低速同步室，再经低速通道供给混合器，使发动机点火。

A．低速同步室和低速通道

B．二级减压室和低速同步室

C．一级减压室和低速同步室

D．怠速通道和主通道

9．发动机怠速运转时，进气管负压吸引低速同步膜片，使一级减压室相通，LPG通过一级减压室、（    ），供给混合器。此时，二级阀几乎处于关闭状态。

A．怠速通道和主通道

B．低速同步室和低速通道

C．二级减压室和低速同步室

D．一级减压室和低速同步室

10．发动机停机时，进气管内负压消失。由于低速同步弹簧的弹力作用，低速同步膜片被推回原位，（    ）的通道被其隔断，经由低速通道的液化石油气供应中止。另外，由于来自主通道的负压消除，二级阀关闭，所以经由主通道的液化石油气供应也随之停止。

A．一级减压室和低速同步室

B．怠速通道和主通道

C．二级减压室和低速同步室

D．低速同步室和低速通道

11．发动机的有效功率是指发动机曲轴上所输出的功率。

A．比功率

B．输出功率

C．有效功率

D．额定功率

12．发动机燃油消耗率的测定有两种方法，按规定汽油机用（    ）来测定燃料消耗率。

A．容积法

B．容积法和质量法

C．质量法

D．实测法

13．汽车的（    ）主要包括：加速性能试验、最高车速试验、爬坡性能试验、行驶阻力试验和底盘测功等。

A．经济性

B．平顺性

C．安全性

D．动力性

14．汽车的加速性能试验通常是在平坦铺装路上进行，主要是测试加速后的时间、速度和距离等参数。

A．最高车速试验

B．加速性能试验

C．起步加速试验

D．定速加速试验

15．（    ）的最简便方法是，在试验路段上预先设置定距离标杆，用秒表测定汽车通过的时间。

A．最高车速试验

B．加速性能试验

C．起步加速试验

D．定速加速试验

二、判断题（下列判断正确的请打√，错误的请打×）

（   ）1．汽车驾驶性能试验的客观评价是指凭驾驶员的感觉，驾驶性能变坏的程度、发生频度和重要性的评价。

（   ）2．汽车行驶的平顺性的主要内容是：从驾驶员的角度看汽车操纵的难易程度、在承受路面凹凸和侧风干扰时的汽车自身稳定性，以及受外部干扰后的转向盘的校正能力等。

（   ）3．汽车的操纵稳定性是指汽车在一般行驶速度范围内行驶时，能保证乘坐者不致因车身振动而引起不舒服和疲劳的感觉，以及保持所运货物完整无损的性能。

（   ）4．汽车修理培训技师、高级技师的教师应具有本专业高级专业技术职务或高级技师职业资格证书，且在本岗位工作3年以上的人承担。

（   ）5．进行理论培训的场地应具有可容纳20名以上学员的标准教室，并配有投影仪、电视机及播放设备。

（   ）6．进行实际操作培训场所应具有600 m2以上能满足培训要求的场地，具有相应的设备、仪器仪表和必要的工具、夹具、量具，通风条件良好、光线充足、安全设施完善。

第三部分  简答题、计算题、论述题

一、简答题

1、爆振传感器的作用?

答：是用于检查发动机有无爆震现象，并将信号输入给计算机，控制点火提前角，抑制爆震发生。

2、电子点火系的特点？

答：是利用晶体三极管的开关作用代替传统点火系的触点，来控制一次电路的通断和点火系工作

3、按控制方式电控燃油喷射系统是怎样分类的？

答：①机械式燃油喷射系统②机电混合式燃油喷射系统③电控燃油喷射系统

4、自动变速器离合器的作用？

答：①连接自动变速器输入轴与行星齿轮中某一个构件，使其成为主动构件

②连接自动变速器行星齿轮中任意两个构件，使之为一个整体，实现直接传动

5、就车修理法工艺过程的特点是什么？

答：所有总成均是由原车拆下的总成和零件装成的，由于各总成的修理周期不同，必须等修理周期最长的总成修竣后，方能装配汽车。

6、发动机大修后产生“拉缸”的原因？

答： ①装有汽缸套的内应力未消除，发动机工作时因缸套变形而“拉缸”；

②活塞环“卡死”；

③活塞环弹力过大或汽缸套过软，导致汽缸套不耐磨。

7、OBD--Ⅱ型解码器的特点？

答： ①解码器诊断插座采用同一规格的16端子插座；

②解码器的故障代码采用统一格式；

③ SAE 编制了100个OBD--Ⅱ统一的故障代码。

8、电子控制自动变速器由哪几部分组成？

答：变矩器、齿轮变速器、液压控制系统、电子控制系统、冷却系统。

9．自动变速器的优点有哪些？

答：①消除离合器操作和频繁换档；

②提高了发动机和传动系的寿；

③能自动适应行使阻力的变化。

10．制定汽车修理工时定额的原则？

答：  ①现实性； ②合理性；  ③发展性；   ④群众性

二、计算题

1、汽车配件产品，上月定额200件，上月旧定额每件为50元，自本月初起每件定额改为40元，本月投入完成生产500件，问实际使用原材料费用为多少？

解：上月转来产品定额成本：200×50=10000元

本月投入产品定额成本：500×40=20000元

实际使用原材料成本： 10000+20000=30000元

答：实际使用原材料费用为30000元

2、一修理企业修车能力为CA1092整车1500辆，发动机总成1000台，变速器总成500台，求两种作业的生产纲领？

解：发动机生产纲领=1500+1000=2500台

变速器生产纲领=1500+500 = 2000台

答：两种作业的生产纲领为2500台和2000台

三、论述题

1、试述电控发动机在正常工作过程中对喷油量的控制内容。

电控发动机在正常工作过程中对喷油量的控制包括对基本喷油量、喷油修正量和喷油增量的控制。

基本喷油量：电脑根据进气量信号和转速信号进行计算。发动机负荷越大，基本喷油量越大。

喷油修正量：电脑根据进气温度信号、大气压力信号和氧传感器信号等对喷油量进行修正。进气温度越低，喷油量应该越大；大气压力越高，喷油量应该越大；电脑利用氧传感器信号实现对喷油量的闭环控制。

喷油增量：电脑根据水温信号和节气门信号等计算喷油增量。冷却液温度越低，喷油量应该越大；节气门开度快速增大时，应该增大喷油量。

第四部分  参考答案

第一部分  基础知识

第一章  钳工基础知识

一、单项选择题

1、A     2 、A     3、C     4 、C     5、C

6、B     7、D      8、A     9、D     10、D

二、判断题

1、（ √ ）   2、（ × ）  3、（ × ）   4、（ √ ）   5、（ × ）

第二章  汽车常用材料

一、单项选择题

1、A     2、D     3、B    4、D     5、C

6、A     7、B     8、D    9、A     10、D

二、判断题

1、（√ ）   2、（ × ）   3、（ × ）   4、（ √ ）   5、（ √ ）

第三章  机械识图

一、单项选择题

1、A     2、C     3、D     4、B    5、C

6、C     7、A     8、D     9、D    10、A

二、判断题

1、×     2、×      3、√     4、√     5、×

6、√      7、×     8、×     9、√     10、×

11、×     12、√    13、√     14、×    15、×

第四章  液压传动

一、单项选择题：

1．（B）    2．（B）    3．（B）    4．（D ）    5．（D）

6．（A）    7．（A）    8．（B）    9．（A）    10．（C）

二、  判断题：

1．（×）   2．（√ ）    3．（√）    4．（×）   5．（√）    6．（√）

第二部分  技师、高级技师技能

第一章  汽车修理

一、单项选择题：

1．（C）    2．（B）    3．（C）    4．（D ）    5．（A）

6．（B）    7．（C）    8．（A）    9．（D）    10．（B）

11．（B）   1 2．（C）   1 3．（C）

二、  判断题：

1．（√）   2．（×）    3．（×）    4．（×）   5．（×）    6．（√）

7．（√）   8．（×）    9．（√）

第二章  诊断排除汽车疑难故障

一、单项选择题：

1．（A）    2．（D）    3．（A）    4．（D ）    5．（D）

6．（B）    7．（A）    8．（B）    9．（C）    10．（B）

11．（D）    12．（A）    13．（B）    14．（C ）    15．（A）

16．（B）    17．（C）    18．（C）    19．（B）      20．（D）

21．（A）    22．（B）

二、  判断题：

1．（×）   2．（√ ）    3．（×）    4．（×）   5．（√）

第三章  汽车修理作业和技术管理

一、单项选择题：

1．（C）    2．（B）    3．（B）    4．（B ）    5．（C）

二、  判断题：

1．（×）   2．（√ ）

第四章  汽车修理及其技术难题

一、单项选择题：

1．（A）    2．（D）    3．（D）    4．（D ）    5．（B）

6．（A）    7．（D）    8．（D）    9．（C）    10．（D）

二、  判断题：

1．（√）   2．（√ ）    3．（√）    4．（×）

第五章  汽车修理作业管理

一、单项选择题：

1．（B）    2．（C）    3．（D）    4．（B ）    5．（A）

6．（A）    7．（A）    8．（B）    9．（C）    10．（A）

二、  判断题：

1．（√）   2．（×）    3．（×）    4．（√）

第六章  汽车技术改造与试验

一、单项选择题：

1．（A）    2．（B）    3．（D）    4．（A ）    5．（B）

6．（C）    7．（C）    8．（D）    9．（B）    10．（A）

11．（B）  12．（C）   13．（C）   14．（A）    15．（D）

二、  判断题：

1．（√）   2．（√ ）    3．（×）    4．（√）   5．（×）

第七章  汽车修理技术培训

一、单项选择题：

1．（A）    2．（C）    3．（B）    4．（A ）    5．（A）

6．（D）    7．（D）    8．（C）    9．（B）    10．（A）

11．（C）  12．（A）   13．（D）    14．（B ）  15．（B）

二、  判断题：

1．（×）   2．（× ）    3．（×）    4．（√）   5．（√）    6．（√）