钳工技师参考题

一、单项选择

1. ()按照内燃机的工作顺序，定时地找开或关闭进气门或排气门，使空气或可燃混合气进入气缸或从气缸中排出废气。

A、凸轮机构        B、曲柄连杆机构    C、配气机构        D、滑块机构

2. 分度头中手柄心轴上的蜗杆为单头，主轴上的蜗轮齿数为40，当手柄转过一周分度头主轴转过()周。

A、1               B、1/2             C、1/4             D、1/40

3. 当金属薄板发生对角翘曲变形时，其矫平方法是沿()锤击。

A、翘曲的对角线                       B、没有翘曲的对角线

C、周边                               D、四周向中间

4. 锯条上的全部锯齿按一定的规律()错开，排列成一定的形状称为锯路。

A、前后            B、上下            C、左右            D、一前一后

5. 一般工厂常采用成品研磨膏，使用时加()稀释。

A、汽油            B、机油            C、煤油            D、柴油

6. 更换键是()磨损常采取的修理办法。

A、楔键            B、定位键          C、键              D、平键

7. 造成磨床工作台低速爬行的原因可能是()。

A、系统不可避免油液泄漏现象           B、系统中混入空气

C、液压冲击                           D、空穴现象

8. 问要在一圆盘面上划出()，每划一条线后分度头上的手柄应摇6·2/3周，再划第二条线。

A、三边形          B、四边形          C、五边形          D、六边形

9. 依靠传动带与带轮之间的摩擦力实现的传动叫()。

A、链传动          B、带传动          C、摩擦传动        D、摩擦轮传动

10. 向心滑动轴承按结构不同可分为整体式、剖分式和()。

A、部分式          B、不可拆式        C、叠加式          D、内柱外锥式

11. 同时能承受径向和轴向载荷的轴承是()。

A、滚针轴承                           B、螺旋滚子轴承

C、单列圆锥滚子轴承                   D、单列向心短圆柱滚子轴承

12. 滑动轴承的主要特点之一是()。

A、摩擦小          B、效率高          C、工作可靠        D、装拆方便

13. 一般手锯的往复长度不应小于锯条长度的()。

A、1/3             B、2/3             C、1/2             D、3/4

14. 用划针划线时，针尖要紧靠()的边沿。

A、工件            B、导向工具        C、平板            D、角尺

15. 长方体工件定位，在导向基准面上应分布()支承点，并且要在同一平面上。

A、一个            B、两个            C、三个            D、四个

16. 中性层的实际位置与材料的()有关。

A、弯形半径和材料厚度                 B、硬度

C、长度                               D、强度

17. 加工塑性金属材料应选用()硬质合金。

A、YT类            B、YG类            C、YW类            D、YN类

18. 将钢件加热、保温，然后在空气中冷却的热处理工艺叫()。

A、正火            B、退火            C、回火            D、淬火

19. 常用的轴瓦材料是()。

A、轴承钢          B、巴氏合金        C、铝合金          D、铜合金

20. 在机件的三视图中，机件上对应部分的主、左视图应()。

A、长对齐          B、高平齐          C、宽相等          D、高相等

21. 张紧力的调整方法是靠改变两带轮的中心距或用()。

A、张紧轮张紧                         B、中点产生1.6mm的挠度

C、张紧结构                           D、小带轮张紧

22. 夏季应当采用粘度()的油液。

A、较低            B、较高            C、中等            D、不作规定

23. ()制动有机械制动和电力制动两种。

A、同步式电动机    B、异步式电动机    C、鼠笼式电动机    D、直流电动机

24. 锯条的粗细是以()毫米长度内的齿数表示的。

A、15              B、20              C、25              D、35

25. 当丝锥()全部进入工件时，就不需要再施加压力，而靠丝锥自然旋进切削。

A、切削部分        B、工作部分        C、校准部分        D、全部

26. 四缸柴油机，各缸作功的间隔角度为()。

A、180°/4         B、720°/4         C、180°/6         D、720°/6

27. 三角形螺纹主要用于()。

A、联接件          B、传递运动        C、承受单向压力    D、圆管的联接

28. ()由于螺距小螺旋升角小自锁性好，除用于承受冲击震动或变载的连接外，还用于调整机构。

A、粗牙螺纹        B、管螺纹          C、细牙螺纹        D、矩形螺纹

29. 精锉时必须采用()，使锉痕变直，纹理一致。

A、交叉锉          B、旋转锉          C、掏锉            D、顺向锉

30. 用测力扳手使()达到给定值的方法是控制扭矩法。

A、张紧力          B、压力            C、预紧力          D、力

31. 国标规定内螺纹大径应画()。

A、虚线            B、粗实线          C、细实线          D、点划线

32. 工件弯曲后()长度不变。

A、外层材料        B、中间材料        C、中性层材料      D、内层材料

33. 锉削速度一般为每分钟()左右。

A、20～30次        B、30～60次        C、40～70次        D、50～80次

34. 十字沟槽式联轴器在工作时允许两轴线有少量径向()。

A、跳动            B、偏移和歪斜      C、间隙            D、游动

35. 起吊时吊钩要垂直于重心，绳与地面垂直时，一般不超过()。

A、30°            B、40°            C、45°            D、50°

36. 孔的精度要求较高和表面粗糙度值要求较小时，应取()的进给量。

A、较大            B、较小            C、普通            D、任意

37. 台虎钳的规格以钳口的()表示。

A、长度            B、宽度            C、高度            D、夹持尺寸

38. 台虎钳装在钳台上，用来夹持()。

A、锉刀            B、钻头            C、工件            D、锯条

39. 在固定钳身的光滑平面上()进行敲击工作。

A、能              B、不能            C、有时能          D、有时不能

40. 划线时，都应从()开始。

A、中心线          B、基准面          C、划线基准        D、设计基准

41. ()适宜于加工小型平面、沟槽零件。

A、龙门刨床        B、牛头刨床        C、插床            D、车床

42．装配精度完全依赖于零件加工精度的装配方法叫（     ）。

A、完全互换法   B、修配法          C、选配法       D、调整装配法

43．（     ）不属于数控机床的机床本体。

A、工作台       B、刀架            C、主轴箱       D、伺服系统

44．保持工作环境清洁有序。不正确的是（     ）。

A、毛坯、半成品按规定堆放整齐      B、随时清除油污和积水

C、优化工作环境                    D、通道上少放物品

45．数控机床开机后首先使各轴自动检测参考点，其顺序为（     ）。

A、X、Y、Z       B、X、Z、Y        C、Z、X、Y       D、Z、Y、X

46．数控机床改造中不能当驱动部件的有（     ）。

A、步进电动机    B、电液脉冲马达   C、伺服电动机    D、交流电动机

47．钢的热处理是在（     ）下进行的。

A、固态          B、液态           C、气态          D、变化状态

48．常用于制造低速手工具如铰刀、锉刀和锯条等的是（     ）。

A、硬质合金      B、高速钢      C、合金工具钢    D、碳素工具钢

49．符合着装整洁，文明生产的是（     ）。

A、随便着衣                     B、未执行规章制度

C、在工作中吸烟                 D、遵守安全技术操作规程

50．轴线的（     ）不属于数控机床位置精度的评定项目。

A、重复定位精度                 B、定位精度

C、反向差值                     D、正向平均位置偏差

51．封闭环的公差等于（     ）。

A、增环公差之和                 B、减环公差之和

C、组成环公差之和               D、增环公差与减环公差之差

52. 车间生产管理的基本内容是()。

A、计划、组织、准备、过程控制         B、计划、组织、准备、产品开发

C、计划、准备、组织、科研             D、计划、组织、准备、科研

二、判断题(将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。)

(    )1. 分度头主要有壳体，壳体中的鼓形回转体、主轴分度机构和分度盘等组成。

(    )2. 静连接花键装配要有较少的过盈量。若过盈量较大则应将套件加热到80°～120°后进行装配。

(    )3. 轴向间隙直接影响丝杠螺母副的传动精度。

(    )4. 錾油槽时錾子的后角要随曲面而变动，倾斜度保持不变。

(    )5. 錾削时，一般应使后角在5°～8°之间。

(    )6. 矫直轴类零件时，一般架在V型铁上使凸起部向上用螺杆压力机校直。

(    )7. 锉刀粗细的选择取决于工件的形状。

(    )8. 钻床可采用220V照明灯具。

(    )9. 材料弯曲时中性层一般不在材料正中，而是偏向内层材料一边。

(    )10. 工作时必须穿工作服和工鞋。

(    )11. 零件经渗碳后，表面即可得到很高的硬度及良好的耐磨性。

(    )12. 制定装配工艺规程的原则有保证产品装配质量，合理安排装配工序及尽可能少占车间的生产面积。

(    )13. 蜗轮副正确的接触斑点位置应在蜗轮中部稍偏于蜗杆旋出方向。

(    )14. 回火分低温回火、中温回火、高温回火三类。

(    )15. 链传动中，链的下垂度以0.2L为宜。

(    16. 工业企业在计划期内生产的符合质量的工业产品实物量叫产品产量。

(    )17. 齿轮传动噪声大，不适用于大距离传动，制造装配要求高。

(    )18. 锉刀由锉身和锉柄两部分组成。

(    )19. 液压系统产生故障之一爬行原因油泵不泵油。

(    )20. 孔的精度要求较高和表面粗糙度值要求较小时，应选用主要起润滑作用的切削液。

三、简答题（每题5分。）

1．高、中碳钢、合金钢的性能特点与用途有哪些？

2．试述工件的六点定位原理。

3. 切削液的作用是什么？

4.常用的液压泵是怎样分类的？

5.试述销的种类和作用。

6.牛头刨床工作台间歇移动采用的是什么机构？它是怎样工作的？

7．设备改造（精化）的目的是什么？

8．大型机床刮削V形导轨面时，有何注意事项？

四、计算题

1．已知零件的两视图，补画第三视图

2．如图所示零件，愈测量尺寸30-0.2，因测量基准与装配基准不重合，试计算工序尺寸Ｘ及其公差，并画出尺寸链图。

3．如图所示的轴套件，当加工B面保证尺寸 mm时的定位基准为A时，需进行工艺尺寸换算。试计算A、B间的工序尺寸，并画出尺寸链图。

4. 如图所示零件，A、B、C平面均已加工，当以A面定位，加工Φ60mm孔时，试计算工序尺寸L及极限偏差。

5．轴套零件的轴向尺寸如图所示，其外圆、内孔及端面均已加工。试求当以B面定位钻铰φ10H7mm孔的工序尺寸，并画出尺寸链图。