盟 市

准考证号

姓 名

单 位

制图员

试卷（C卷）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |

- 判断题（每题1分，共10分）

（在正确的题后划√，错误的题后划×）

| 评卷人 |  |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

1、矢量图与分辩率无关，放大或缩小不会影响它的清析度和光滑性。（ √ ）

2、点阵图像在缩放或旋转时会出现失真现象，并且占用存储空间非常大。（ √ ）

3、投影法一般可分为中心投影和垂直投影两大类。（ × ）

4、椭圆的特性是由曲线上任意一点到两焦点的距离之和为一     常数，等于长轴之长。（  √）

5、棱柱体是由侧表面、顶面和底面所包围而成。（√ ）

6、力即有大小,又有方向,所以力是矢量。（ √）

7、矢量图和点阵图像相比较占用存储空间较小。（ √ ）

8、Lab颜色模型是Photoshop中内建的一种标准色彩模式。它既不依赖于光线，也不依赖于颜料。（  √  ）

9、曲线是由点按一定的规律运动而成的轨迹。（ √ ）

10、用一个剖切面将物体全部剖开所得到的剖面固称为半剖面    图。（ × ）

| 评卷人 | 二、单项选择题（每题2分，共20分） （将正确答案前的序号字母填入括号内） |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

1、（  A   ）又称为斜率线式坡度。

A、斜度             B、斜面

C、斜剖面

2、建筑总平面图是假设在建筑区的上空向下投影所得的（ A    ）。

A、水平投影图        B、建筑立面图

C、建筑剖面图        D、结构施工图

3、用一个剖切面将物体全部剖开所得到的剖面图称为（  A   ）。

A、全剖面圆             B、阶梯剖面圆

C、半剖面圆             D、局部剖面圆

4、(   A  ）即是平行于一个投影面，而倾斜于另外两个投影面的直线。

A、平行位置直线          B、垂直位置直线

C、空间直线              D、倾斜位置直线

盟 市

准考证号

姓 名

单 位

盟 市

准考证号

姓 名

单 位

5、一个（  C   ）作用在具有固定轴的刚体上，如果力的作用线不通过该固定轴，那么刚体将会产生转动。

A、力矩             B、力臂

C、力               D、合力矩

6、当投影中心为一点，而投影线从一点出发都互不平行，这种对物体进行投影的方法称为（  A   ）。

A、中心投影法             B、平行投影法

C、垂直投影法             D、倾斜投影法

7、形成回轴曲面的母线在曲面上的任何位置叫做（  B   ）。

A、母线             B、素线

C、曲线             D、轴线

8、主要用于三维动画、室内外装潢效果的软件是（ A   ）。

A、3Dmax               B、AutoCAD

C、Photoshop           D、CoreLDRAW

9、主要用于矢量图形编辑设计的软件是（  B   ）。

A、CarelDRAW           B、AutoCAD

C、Photoshop           D、3Dmax

10、（   A  ）它主要表明建筑物的外部开关和内部布置、装饰构造等情况。

A、建筑施工图           B、结构施工图

C、设备施工图           D、建筑平面图

| 评卷人 | 三、问答题（每题8分，共40分） |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

1、何谓平行投影法？

答：当投射线都相互平等向前投射，这种对物体进行投影的方法称为平等投影法。

2、剖面图有几种形式?

答：1、全剖面图

2、半剖面图

3、阶梯剖面图

4、局部剖面图

3、直线投影的基本规律是什么？

答：1、直线平行于投影面时，则其投影是直线，并且反映实长。

2、直线垂直于投影面时，则其投影积聚成为一点。

3、直线倾斜于投影面时，则其投影仍是直线，由于长度缩短，故不反映实长。

盟 市

准考证号

姓 名

单 位

盟 市

准考证号

姓 名

单 位

4、直线和在同一平面上点的投影特性是什么？

答：1、一直线若通过一平面内的两点，则此直线必位于该平面内，且其同面投影变重合。

2、点在一直线上而这直线又在平面上，那么点就在这个平面上，且其点、直线、面的同面投影必相互重合。

5、平面按其空间位置来分有哪几种？

答：1、平行位置平面

2、垂直位置平面

3、倾斜位置平面

| 评卷人 | 四、简述题（每题15分，共30分） |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

1、试述三面投影图的投影规律？

答：正立面图能反映物体的正立面开关以及物体的高度和长度及其上下、左右的位置关系。

平面图能反映物体的侧立面开关以及物体的高度与宽度及其上下、左右的位置关系。

侧立面图能反映物体的侧立面形状以及物体的高度与宽度及其上下、前后的位置关系。

2、简述AutoCAD和3Dmax软件的特点和主要用途。

答：AutoCAD

特点：AutoCAD该软件擅长于矢量图形的编辑设计。

用途：主要用于机械制图、建筑制图、大比例尺地图制图和地理信息系统（GIS）前斯工作数据采集、编辑等领域。

3Dmax

特点：突出功能是处理三维（立体）效果。

用途：主要用于三维动画；景观；室内外装潢效果图和演示动画。

盟 市

准考证号

姓 名

单 位

盟 市

准考证号

姓 名

单 位

|  | 五、计算题（每题5分，共20分） |
| --- | --- |