10-2装饰工程   施工技术试题

（含单选题105题，填空题40题，简答题15题）

一、选择题：（共105题）

1、装饰装修工程施工中，不得拆除的墙体有( B )

A围护墙       B 承重墙        C 隔墙

2、钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同，当墙厚h大于240mm时，其宽度不宜小于( B )。

A.1/3h     B.1/2h        C. 2/3h

3、石灰的熟化过程为( B )。

A.放热反应，体积增大的过程

B. 吸热反应，体积缩小的过程

C.吸热反应，体积增大的过程

4、不属于防火或安全使用的玻璃是( A )。

A.镀膜玻璃      B. 钢化玻璃         C.夹丝玻璃

5、A点高程为36.05m，现取A点为后视点，B点为前视点，水准测量，前视点读数为1.12m，后视点读数为1.22m，则B点的高程为( C )m。

A.35.15       B.35.95       C.36.15

6、消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变电压室、通风和空调机房等，其内部所有装修材料均应采用( A )级装修材料。

A A           B B1           C B2

7、在砌砖工程中，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的( A )。

A. 2/3         B.1/3           C.1/2

8、关于建筑装饰装修对建筑结构的影响，说法不正确的是( A )。

A在设计和施工过程中，不必了解结构能承受的荷载值是多少

B建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能

C建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构和主要使用功能

D建筑装饰装修工程施工中，严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施

9、根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中规定控制的室内环境污染物有氡(Rn-22)、( A )及总挥发性有机化合物(TVOC)。

A.甲醛、氨、苯     B.氨、钍、钾      C.甲醛、钾、苯

10、民用建筑工程室内装修中所采用的人选木板及饰面人造木板，必须有( C )报告，并应符合设计要求及本规范的有关规定。

A.总挥发性有机化合物、苯浓度    B.放射性指标、游离甲醛释放量

C.游离甲醛含量、游离甲醛释放量

11、检验墙体时，每检验批抽检数量为( B )。

A.每检验批抽10%接槎、每检验批抽检数量不应少于5处

B.每检验批抽20%接槎、每检验批抽检数量不应少于5处

C.每检验批抽30%接槎、每检验批抽检数量不应少于5处

12、在建筑散水与勒脚相接处设缝，应选用（ C ）嵌缝。

A.水性防水材料       B.塑性防水材料      C.弹性膨胀防水材

13、大理石在装饰工程应用中的特性是（ C ）。

A.适于制作烧毛板    B.属酸性岩石，不适用于室外

C.易加工、开光性好

14、纸面石膏板的接缝应按施工工艺标准进行板缝（C ）处理。

A.防潮      B.防水       C.防裂

15、饰面砖粘贴工程常用的施工工艺是（A ）。

A.满粘法     B.点粘法    C.挂粘法

16、干压陶瓷砖按材质可分为瓷质砖、炻瓷砖、细炻砖、（ B ）五类。

A.精陶砖和炻质砖  B.炻质砖和陶质砖  C.粗炻砖和陶质砖

17、活动地板面层铺设时，活动板块与（B  ）接触搁置处应达到四角平整、严密。

A.支座柱     B.横梁        C.支撑

18、壁纸裱糊前，应在腻子面屡上涂刷封闭（B ）。

A.底漆        B.底胶        C.界面剂

19、饰面板安装工程后置埋件的现场（A ）强度必须符合设计要求。

A.拉拔        B.拉伸        C.抗压

20、胶合板按（A ）分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四类。

A. 耐水性能      B.外观质量       C.甲醛释放量

21、拉断（胶杯）试验是用来检查双组份硅酮结构密封胶的（B ）。

A.混匀性     B.基剂与固化剂的混合比     C.固化程度

22、民用建筑工程室内环境质量验收应在工程完工（  B）。

A.7天前或工程交付使用前进行

B.至少7天以后、工程交付使用前进行

C.14天前或工程交付使用前进行

23、用于（C ）的硅酮结构密封胶应有证明无污染的试验报告。

A.点支承玻璃幕墙    B.全玻幕墙     C.石材幕墙

24.室内装修中固定在框架上的胶合板；连同板后的封闭空气层构成振动系统，可作为（A ） 吸声结构。

A. 低频        B.中高频        C.中频

25、用玻璃装饰护栏，当护栏一侧距楼地面高度≥5米时，应使用（B ）。

A.钢化玻璃      B.钢化夹层玻璃        C. 夹丝玻璃

26、可降低噪声，用于有消声要求的建筑平吊顶饰面板材是（C ）。

A.铝塑复合板     B.雕花玻璃板       C. 铝合金穿孔板

27、斩假石表面剁纹应均匀顺直、深浅一致，应无漏剁处，阳角处应（A ），并留出不剁边条。

A.横剁         B.竖剁          C.斜剁

28、塑料门窗安装工程的质量要求是（A ）。

A.平开门窗扇应开关灵活，平铰链的开关力不大于80N

B.推拉门窗扇视情况设防脱落措施

C.在框与墙体间采用结构胶填嵌缝隙

29、中空玻璃的主要特性不包括以下（A ）。

A.吸收大量辐射热      B.降低噪音        C.保温隔热

30、民用建筑工程室内装修采用的溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂可不包含（A ）检测报告，并应符合设计要求及《民用建筑室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）的有关规定。

A. 苯乙烯           B.（总）挥发性有机化合物

C.游离甲苯二异氰酸酯（聚氨酯类）

31、建筑装饰中为提高其构件的耐火极限，需采用（A ）做成抗燃烧破坏的结构体系。

A.矿物纤维板、石膏板           B.防火塑料装饰板 、石膏板

C.难燃中密度纤维板、石膏板

32、天然石材印度红的性能和应用特点不包括（C ）。

A. 强度高、硬度大、耐火性强  B.耐磨、抗冻，适于铺设室外墙面

C.属于硅质砂岩的变质岩

33、门窗玻璃安装工程的质量要求不包括（C ）。

A.单块玻璃大于1.5m时，应使用安全玻璃

B.密封胶与玻璃槽口的边缘应粘结牢固

C. 门窗玻璃应直接与型材相接触

34、玻璃幕墙用硅酮结构密封胶使用前应复验的项目有（B ）。

A.剪切强度       B. 邵氏硬度      C.污染性

35、室内地毯面层铺设的质量要求不包括以下（B ）。

A.基层表面应坚硬、平整、光洁、干燥

B.海绵衬垫可点铺，地毯拼缝处无露底衬

C.门口处应用金属压条等固定

36、学校图书室墙面装饰材料应选用（ C ）。

A.防火塑料装饰板、大理石板        B.彩色阻燃人造板、大理石板

C.石膏板、大理石板

37、墙面砖粘贴每面墙不宜有两列以上非整砖，非整砖宽度一般不宜小于整砖的( A )。

A.1/3         B.1/2         C.2/3

38、不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强措施时,加强网与各基体的搭接宽度最小不应小于( B )mm。

A.50         B.100        C.150

39、根据《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)，吊顶安装时，自重大于( B )kg的吊灯严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增设后置埋件。

A.2          B.3          C.4

40、本建筑的公共疏散门应为(  A )。

A. 防火门     B. 侧拉门     C. 吊门

41、采用湿作业法施工的饰面板工程中，应进行防碱背涂处理的是(C  )。

A.人造石    B.抛光砖    C.天然石材

42、实木复合地板或中密度(强化)复合地板面层铺设方法错误的是( C )。

A. 实铺    B. 空铺    C. 机械固定

43、根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325)，室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人选木板面积大于(  C  )m2时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量分别进行复验。

A.200      B. 400       C. 500

44、工程大厅护栏一侧距楼地面的高度为5米及以上，应使用不小于12mm厚的( B )玻璃。

A.钢化     B.钢化夹层     C.中空

45、在正常使用下，供热系统最低保修期限为( C )。

A.1年      B.2年      C.2个采暖期

46、生石灰加水消化后变成熟石灰，其主要成分是（  A  ）

A. Ca(OH)2        B. Cao         C. CaCo3

47、以下属有机绝热材料有（  A  ）。

A. 泡沫塑料         B. 玻璃棉          C. 泡末石棉

48、以下不属于吊顶在造上的构件，有（  C ）等部分组成

A. 龙骨         B. 预埋件        C. 结构层

49、寒冷地区某城市的石材幕墙，采用天然花岗石，应对其（  B ）的指标进行复验。

A.剥离强度、放射性        B.弯曲强度、耐冻融性

C.耐冻融性、吸水率

50、（  A  ）室内装修粘贴塑料地板时，不能采用溶剂型胶粘剂。

A.学校教室         B.办公室        C.商店

51、( B )砂岩遇水会软化，因此不宜用作装饰材料。

A.硅质     B.泥质      C.砂质

52、装饰石材按照国家无机非金属装饰材料放射性指标限量标准划分中，(  C  )类装修材料只用于建筑物的外饰面及室外其他用途。

A.  A      B.  B       C.  C

53、按微晶玻璃型人造石材等级分有优等品和( C )。

A.一等品    B.次等品    C.合格品

54、吸水率不大于0.2％的无釉陶瓷锦砖属于(  A  )。

A.瓷质砖    B.炻质砖    C.炻瓷砖

55、下列有关大理石的叙述,判断叙述不完全正确的是(  A  )。

A.大理石是隐晶结构,为中等硬度石材

B.大理石是变质岩,为中性石材

C.大理石的化学成分是CaC03和MgC03,为碱性石材

56、(  B  )是用木材或植物纤维为原料，经破碎、浸泡、磨浆等工艺，再加胶粘热压而成的人造板材。

A.大芯板       B.纤维板         C.印刷木纹纤维板

57、(  B  )是以天然纤维布或人造纤维布为基层，面层涂以树脂并印刷各种图案和色彩的装饰材料。

A.墙纸(又名壁纸)    B.壁布(又名墙布)    C.纤维壁纸

58、木门窗工程安装时木门窗的结合处和安装配件处不得有木节，如有允许限值以内的死节及直径较大虫眼，应用(  A  )加胶填补。

A.同一材质的木塞    B.任何材质的木塞     C.橡胶密封条

59、明龙骨吊顶工程施工中饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头等设备位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合，严密；感应器、喷淋头与灯具的间距不得小于(  C  )。

A.200mm        B.250mm         C.300mm

60、石材幕墙的连接形式中(  A  )用于框架结构主体。

A.骨架式       B.锚固式      C.背挂式

61、建筑设备设计应与室内装饰装修工程紧密配合，建筑各种管道敷设方式有(  B  )种。

A.1      B.2       C.3

62、室内排水管道布置时，高层建筑的排水立管隔（  A  ）层要设承重支座，使管道重量分散在各层。

A.2～4       B.3～5      C.4～6

63、普通建筑玻璃中(  A  )可直接使用，也可二次加工制造钢化玻璃、夹丝玻璃、夹层玻璃、中空玻璃和特种玻璃。

A.浮法玻璃     B.彩色玻璃      C.引上法普通平板玻璃

64、吸热玻璃可以吸收波长(  C  )的红外线，也就是吸收太阳光中大量的辐射热，同时保持了良好的透视性。

A.小于O.5μm   B.大于O.5μm    C.大于O.7μm

65、复层建筑涂料按(  B  )可分为四大类：聚合物水泥类、硅酸盐类、合成树脂乳液类反应固化型合成树脂乳液类。

A.成分       B.主涂层的基料      C.面涂层的基料

66、水泥砂浆面层的施工中，水泥砂浆面层体积比应为1:2，强度等级不小于(  B  )。

A.M10       B.M15        C.M10

67、流体热转移的主要方式是热转移中的(  C   )。

A.传导     B.放射     C.对流

68、降低视觉功效和可见度的眩光称为(    )；而引起不舒适感觉，但并不一定降低视觉功效可见度的眩光称为(  A  )。

A.失能眩光，不舒适眩光        B.舒适眩光，失能眩光

C.直接眩光，不舒适眩光

69、下列吸声材料中本身具有良好的中高频吸收，背后留有空气层时还能吸收低频的是(  C  )。

A.板状材料       B.成型顶棚吸声板      C.多孔材料

70、剪力墙结构中地震区7度设防时高度可达(  A  )，8度设防时高度可达(  A  )。

A.130m，120m       B.150m，120m      C.100m，80m

71、竹地板按结构分,其中不正确的(  B  )。

A.多层胶合竹地板     B.本色竹地板     C.单层侧拼竹地板

72、关于暗龙骨吊顶工程施工技术要点中下列叙述正确的是(  B  )。

A.石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理安装双层石膏板时，面层板与基层板接缝可以在任意处，无须错开

B.吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理，并应符合有关设计防火规范的规定

C.主龙骨起拱高度为房间短向跨度的l‰－3‰，吊杆距主龙骨端部距离不得不小于300mm；当吊杆长度小于1.5m时，应设置反支撑

73、外墙装修时有不同类型，下列不属于外墙装修的是(  A  )。

A.涂刷类          B.贴面类       C.清水墙

74、热水供应系统有不同的分类，不属于按热水管网循环方式分类的是(  A  )。

A.定时循环热水供应系统      B.不循环热水供应系统

C.全循环热水供应系统

75、下列选项中属于普通平板玻璃的是(  A  )。

A.毛玻璃     B.引上法普通平板玻璃      C.浮法玻璃

76、(  C  )板材不宜用于建筑物的外墙面、其他露天部位的室外装修以及与酸有接触的地面装饰工程。

A.汉白玉      B.艾叶青       C.磨光大理石

77、下列(  A  )石材具有独特的装饰效果，外观常呈整体均匀粒状结构，具有色泽和深浅不同的斑点状花纹。

A.花岗石        B.大理石        C.人造石材

78、聚酯型人造石材按仿天然石材的品种分为(  A  )种。

A.三       B.四      C.五

79、( A )不是实木复合地板按结构分类。

A.粗木工板复合实木地板       B.多层实木复合地板

C.细木工板复合实木地板

80、软木地板分为三类，第一类以软木颗粒热压切割的软木层，第二类是PVC贴面软木地板，第三类是天然薄木片和软木复合的软木地板，其中第一类软木地板适用于(  A  )。

A.家庭居室     B.商店     C.走廊

81、抹灰工程滴水线应整齐顺直，并应做到(  C  )。

A.内高外平       B.外高内低         C.内高外低

82、下列设备中，可以靠吊顶的龙骨承重的有(  A  )。

A. 喷淋头        B.电扇          C.大型吊灯

83、下列选项中(  B  )不属于装饰平板玻璃。

A.毛玻璃和彩色玻璃    B.浮法玻璃    C.花纹玻璃和印刷玻璃

84、聚氨酯系外墙涂料可以直接涂刷在水泥砂浆、混凝土表面，但墙体表面含水率应低于(  B  )。

A.7％       B.8％        C.9％

85、下列关于大理石面层和花岗石面层的说法中( B )是不正确的。

A.大理石、花岗石面层采用天然大理石、花岗石板材，应在结合层上铺设

B.铺设大理石、花岗石面层前，板材不用浸湿、晾干，结合层与板材应分段同时铺设

C.在铺设前，应根据石材的颜色、花纹、图案、纹理等设计要求，试拼编号

86、关于房间的自然通风，下列说法不正确的一项为(  A  )。

A.房屋的朝向要力求接近春季主导风向

B.合理选择房间的布局形式

C.正确设计房屋的平面和剖面、房间开口的位置和面积

87、(  A  )吸声材料的特性是：内部气泡不连通，与多孔材料不同，主要靠共振有选择地吸收中频。

A.柔性        B.板状        C.多孔

88、(  C  )不属于防水工程质量检验的内容。

A.防水工程材料复验     B.交接检验     C.样板间(件)检验

89、流水施工不包括(  C  )表达方式。

A.网络图       B.横道图       C. 平行图

90、室内吸声减噪原理适合(  B  )。

A.隔绝靠近声源的直达声      B.控制室内的混响声

C.提高墙体的隔声能力

91、寒冷地区木门窗框与砌体间的空隙应填充(  A  )。

A.保温材料      B.防火材料      C.防腐材料

92、饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的（  B  ）。

A.1/4      B.2/3       C.3/5

93、下列关于板材隔墙工程施工技术的叙述中不正确的是（  A  ）。

A.隔墙上的孔洞、槽、盒只要求其位置正确，其它不作要求

B.板材隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净，接缝应均匀、顺直

C.隔墙板材安装应垂直、平整、位置正确，板材不应有裂缝或缺损

94、下列说法错误的是(  B  )。

A.伸缩缝是为了避免温度和混凝土收缩应力使房屋构件产生裂缝而设置的

B.伸缩缝、沉降缝、防震缝都应将基础分开

C.房屋各部分的刚度、高度及重量相差过于悬殊处应设防震缝

95、室内地面的水泥混凝土面层铺设(  A  )。

A.不得留施工逢       B.应设置纵向缩缝和横向缩缝

C.应设置横向缩缝

96、下列不属于单位工程施工组织设计基本内容的是(  B  )。

A.工程概况        B.建筑安装工程竣工图

C.施工进度计划

97、内墙砖空鼓允许面积范围为（  C  ），可不返工处理。

A.单块砖边角空鼓小于铺装数量的15％时

B.单块砖边角空鼓小于铺装数量的8％时

C.单块砖边角空鼓小于铺装数量的5％时

98、下列不属于软包工程质量主控项目的是(  B  )。

A.软包安装位置及构造方法   B.表面平整、洁净   C.软包面料

99、玻璃幕墙材料宜采用(  A  )材料。

A.不燃性材料或难燃性材料     B.可燃性材料或易燃性材料

C.不燃性材料或易燃性材料

100、I类民用建筑工程的室内装修,采用的人造木板及饰面人造木板应该是(  A  )。

A. E1类      B.A类     C.I类

101、关于装饰装修工程现场文明施工管理的实施说法不正确的是( C )。

A.确定领导者：施工单位进入施工现场便要确定一位主要领导来负责文明施工的管理工作

B.共同管理：现场文明施工管理涉及生产、技术、材料、机械、卫生、安全、消防、行政等各个部门

C.日常管理：现场文明施工管理工作只贯穿于主体施工，加强日常的管理工作就必须从每一个部门、每一个班组、每一个人做起、抓好每一个工序、每一个环节

102、下列不属于石材幕墙的连接形式的是（ A ）。

A.倒挂式    B.直接式    C.骨架式

103、下列不属于人造木板的是（ B ）。

A.细木工板     B.实木地板     C.纤维板

104、工程量清单采用的综合单价中不包括的费用是( C )。

A.人工费     B.材料费及机械使用费     C.规费

130、

105、据《中华人民共和国建筑法》，设计建筑主体的装修工程，建设单位的设计方案应由( A )提出的才是合法的。

A．具有相应资质条件的设计单位     B．建设单位

C．任意设计院

二、填空题：（共40题）

1、施工人员进场前，项目部应组织相关技术人员对图纸设计标高进行现场复核，确认施工图纸的可实施性。

2、饰面板上的灯具，烟感器、喷淋头及风口等设备的安装位置应避开吊顶主龙，减少因切割主龙带来的吊顶基层失稳。

3、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm。

4、吊顶工程中，重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

5、吊顶工程中，主龙骨间距900～1000mm，次龙骨间距300～600mm。

6、吊顶工程中，主龙骨应平行房间长向安装，同时应起拱，起拱高度为房间跨度的1／200～1／300。

7、跨度大于15m以上的吊顶，应在主龙骨上，每隔15m加一道大龙骨，并垂直主龙骨焊接牢固。

8、在裱糊工程中，进场材料必须提供材料的产品合格证书、性能检测报告。

9、裱糊工程前要确保，水泥砂浆找平层已抹完，经干燥后含水率不大于8%，木材基层含水率不大于12％。

10、裱糊工程刷胶时，塑料纸基背面和墙面都应涂刷胶粘剂，刷胶应厚薄均匀，从刷胶到最后上墙的时间一般控制在5～7分钟。刷胶时，基层表面刷胶的宽度要比壁纸宽约3cm。

11、软包饰面的铺钉方法，主要有成卷铺装和分块固定两种形式。

12、抹灰前基层处理，必须经验收合格，并填写隐蔽工程验收记录。

13、抹灰工程中，冬期施工时的砂浆拌合温度最低不低于5°C。尽量避免低温拌和，无法避免要采取报温措施。

14、塑钢窗内衬增强型钢的壁厚及设置应符合国家现行成品标准的质量要求。

15、高档硬木门框应用钻打孔木螺丝拧固并拧进木框5mm，用同等木补孔。

16、试装门窗扇时，应先用木楔塞在门窗扇的下边，然后再检查缝隙，并注意窗楞和玻璃芯子平直对齐。

17、门窗扇应开关灵活、关闭严密，无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。

18、木门安装工程中，安合页的一边门框立挺不垂直，若往开启方向倾斜，扇就自动打开；若往关闭方向倾斜，扇就自动关闭。

19、门窗框同墙体的连接件应用厚度不小于1.5mm的钢板制作。

20、饰面板（砖）镶贴前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水润湿。

21、饰面板（砖）镶贴工程中，水泥的凝结时间和安定性复验应合格。

22、人造饰面板（砖）的表面应光洁、方正、平整、质地坚固，其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致，必须符合设计规定。

22、釉面砖和外墙面砖镶贴前，应将面砖清扫干净，放人净水中浸泡2h以上。

23、室外粘贴面砖：粘贴应自上而下进行。高层建筑采取措施后，可分段进行。在每一分段或分块内的面砖，均为自下而上镶贴。

24、幕墙工程大概分为：玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙三类。

25、后置预埋镀锌钢板，厚度为10mm以上，用强化化学螺栓，化学螺栓应做拉拔试验，螺栓￠10mm以上，进入钢筋砼土深度为7cm以上。

26、幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛（PVB）胶片干洁加工合成的夹层玻璃，其夹层胶片（PVB）厚度不应小于0.76mm。

27、幕墙的防火应符合现行国家标准，防火层与玻璃不应直接接触，一块玻璃不应跨两个防火分区。

28、隐框或半隐框玻璃幕墙一般都是用硅酮中性结构胶让铝合金副框料与玻璃粘接而成，固化时间一般为15～21天。

29、金属幕墙中，塑铝板干挂的壁厚为4.0mm以上，厚度应在40丝以上，便于现场加工，安装后平整度较好。

30、金属幕墙基层施工中，竖框主框固定后，应焊接横向辅框料，首先点焊，调水平，再满焊，然后做防锈防腐处理。

31、金属幕墙打胶缝前，应对铝板之间的缝隙进行清扫，用干净的毛巾擦净，用2.5～3.0cm宽的美纹纸贴在铝板边缘，放泡沫棒将缝塞紧，使用耐候密封胶封闭。

32、在玻璃隔墙中，玻璃材料均应是钢化玻璃或夹胶玻璃，属于安全玻璃，玻璃厚度不小于6 mm。

33、轻钢龙骨石膏板隔墙中，首先封单面石膏板靠门窗柱边石膏板用自攻螺丝与竖龙骨固定时，自攻螺丝间距为100～150mm，其它地方自攻螺丝间距为200mm。

34、涂饰工程中，水性涂料涂饰施工的环境温度应在5～35℃之间。

35、涂饰工程中，满刮腻子时,刮腻子时应横竖刮,即第一遍腻子横向刮,第二遍腻子竖向刮。

36、木饰面油漆施工时，室温保持均衡，温度不宜低于10℃，相对湿度不宜大于60％。

37、石膏板接缝处，贴缝时应在接缝处满刷白乳胶，粘贴牛皮纸时中间一条牛皮纸必须等边跨缝粘贴并且在第一张牛皮纸基础上两边各搭接8-10mm再各贴一张。

38、木方料适用于制作骨架的基本材料,应选用木质量较好、无腐朽、不潮湿、无扭曲变形的合格材料，含水率不大于12％。

39、多层走廊部位的玻璃护栏，人靠时，由于居高临下，该部位的扶手高度应比楼梯扶手要高些，合适的高度应在1.1m左右。

40、乙级防火门是指耐火极限不低于0.9小时的防火门。

三、简答题：（共15题）

1、对有抗渗要求的混凝土应优先选用哪些类型？

答：应首先选用：1）、普通水泥。2）、火山灰水泥。

2、饰面板(砖)工程应对哪些项目进行复验？

答：1）、室内用花岗石(大于200㎡)的放射性指标，2）、外墙陶瓷面砖的吸水率，3）、寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性，4）、粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度。

3、铝合金门窗安装的质量要求有哪些？

答：1）、门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，并采用密封胶密封，2）、推拉门窗扇必须有防脱落措施，3）、门窗型材壁厚应符合设计要求。

4、水泥的强度等级是根据什么强度确定的？

答：１）、抗压强度，２）、抗剪强度。

５、在建筑装饰饰面石材中，大理石的特性是什么？

答：１）、抗压强度较高、吸水率低，２）、硬度中等、耐久性好，３）、材质细腻，易加工。

６、木门窗安装的质量要求是？

答：１）、必须安装牢固，开关灵活，关闭严密，无倒翘

２）、表面整洁，不得有刨痕、锤印

３)、木窗上的槽、孔边缘整齐、无毛刺

４)、门窗的割角、拼缝应严密平整

７、在常用内墙涂料中，乙丙内墙乳胶漆不宜用于哪些部位？ 
答：１)、卫生间顶棚

２)、浴室墙面

３)、厨房顶棚

８、幕墙工程应对哪些隐蔽工程项目进行验收？

答：1) 预埋件(或后置埋件)。

2) 构件的连接节点。

3) 变形缝及墙面转角处的构造节点。

4) 幕墙防雷装置。

5) 幕墙防火构造。

9、幕墙工程应对那些材料及其性能指标进行复验？

答：1) 铝塑复合板的剥离强度。

2) 石材弯曲强度；寒冷地区石材的耐冻融性；室内用花岗石的放射性。

3) 玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性度验；石材用结构胶的粘结强度；石材用密封胶的污染性。

10、幕墙工程验收时应检查哪些文件和记录？

答：1) 幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件。

2) 建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件。

3) 幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

4) 幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明；进口硅酮结构胶的商检证；国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性的剥离粘结性试验报告；石材用密封胶的耐污性试验报告。

5) 后置埋件的现场拉拔强度检测报告。

6) 幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告。

7) 打胶、养护环境的温度、湿度记录；双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录。

8） 防雷装置测试记录。

9） 隐蔽工程验收记录。

10） 幕墙构件和组件的加工制作记录；幕墙安装施工记录。

11、涂饰工程验收时应检查哪些文件和记录？

答：1） 涂饰工程的施工图、设计说明及其他文件。

2） 材料的产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

3） 施工记录。

12、裱糊前基层处理质量应达到哪些要求？

答：1） 新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆.

2） 旧墙面在裱糊前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂.

3） 混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%;木材基层的含水率不得大于12%.

4） 基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝；腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》（JG/T3049）N型的规定。

5） 基层表面平整度、立面垂直度阴阳角方正应达到本规范第4.2.11条高级抹灰的要求。

6） 基层表面颜色应一致.

7） 裱糊前应用封闭底胶涂刷基层.

13、抹灰工程验收时应检查那些文件和记录？

答：1） 抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

2） 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

3） 隐蔽工程验收记录。

4） 施工记录。

14、一般抹灰工程的表面质量应符合哪些规定：

答：1）  普通抹灰表面应光滑、洁净、接搓平整，分格缝应清晰。

2） 高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，分格缝和灰线应清晰美观。

15、装饰抹灰工程的表面质量应符合哪些规定？

答：1）水刷石表面应石粒清晰、分布均匀、紧密平整、色泽一致，应无掉粒和接搓痕迹.

2） 斩假石表面剁纹应均匀顺直、深浅一致，应无漏剁处；阳角处应横剁并留出宽窄一致的不剁边条，棱角应无损坏。

3） 干粘石表面应色泽一致。不露浆、不漏粘，石粒应粘结牢固、分布均匀，阳角处应无明显黑边.

4) 假面砖表面应平整、沟纹清晰、留缝整开。色泽一致，应无掉角、脱皮、起砂等缺陷。